Інструкція з використання

Перед використанням OD-LRC обов’язково ознайомтеся з інструкцією. Зберігайте цю інструкцію для подальших довідок та переглядайте її для того, щоб зберігати обізнаність щодо процедур та застережень. Недотримання застережень, вказаних в цій інструкції може мати наслідком пожежу, псування особистих речей, тілесні ушкодження або смерть. Будь-ласка, зв’яжіться із продавцем або компанією SOTO, якщо у вас виникли питання щодо експлуатації або ремонту.

Застереження

| - Цей продукт тільки для використання на відкритому повітрі. OD-LRC може виробляти вуглекислий газ, що не має запаху. Використання в закритих приміщеннях може спричинити настання смерті. | - Ніколи не використовуйте OD-LRC поруч із легкозаймистими матеріалами. Зберігайте такі матеріали щонайменше за 30 см від обох сторін виробу та щонайменше за 60 см від верхньої частини під час використання приладу. |
| --- | --- |

| - НІКОЛИ не зберігійте OD-LRC там, де температури перевищують 40С (в машині або під прямими сонячними променями). | - Завжди ставте OD-LRC на тверду та плоску поверхню. | - Впевніться, що немає витоку пального, перед тим, як почати використання приладу. |
| --- | --- | --- |

| - Не використовуйте цей прилад поруч із іншими джерелами тепла. Якщо OD-LRC перегріється, балон може вибухнути та спричинити загрозу вашій безпеці. | - Не використовуйте OD-LRC якщо скляна колба пошкоджена. Такі дії можуть спричинити перегрівання приладу. Якщо скляна колба пошкоджена, замініть її перед запаленням ліхтаря, або використовуйте ліхтар без скляної колби. З метою запобігання виникнення негарантійних пошкоджень, викоритовуйте тільки оригінальні сітки.. |
| --- | --- |

- Вогонь може спалахнути під час нахилу або вібрації. Переконайтеся, що пристрій повністю охолов перед транспортуванням.

- Зона форсунки та пермикача може ставати надзвичайно гарячою під час використання  OD-LRC. Будьте оборежні під час використання пристрою, коли він гарячий.

- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.

- Тримайте дітей та домашніх тварин подалі від OD-LRC та ніколи не залишайте їх без нагляду.

- Не намагайтеся власноручно модифікувати пристрій будь-яким чином.

- Використвуйте лише запальничку або сірники. НІКОЛИ не використовуйте будь-який тип обігрівача для запалення пристрою.

- НІКОЛИ не запалюйте OD-LRC, якщо він не в вертикальній позиції.

- Ніколи не схиляйте обличчя або іншу частину тіла безпосередньо над  OD-LRC під час запалення.

- Якщо ви почуєте запах газу, не намагайтеся запалити ліхтар та тримайтесь подалі від будь-якого відкритого вогню.

|  | Завжди пересвідчуйтеся, що неочищений газ (біла мла, що не випаровується) не помітний під час натискання запальника наполовину, перед тим, як повністю запалити ліхтар. Невиконання цих інструкцій може мати наслідком опіки або раптовий спалах вогню. Якщо вищевказаний газ виходить, НЕ ЗАПАЛЮЙТЕ пристрій. Зачекайте, поки газ повністю випарується, після чого запаліть пристрій. |
| --- | --- |

| Газовий балон з різьбою: - Суміш з пропану/ізобутану/бутану; -Суміш з пропану/ізобутану/ Рекомендовані суміші: ●Campingaz CV270,300,47 ●Coleman 70/30 Бутан/Пропан ●PRIMUS POWER GAS | Адаптор для заправки (продається окремо) | Балон з бутаном Легший газ Ніколи не використовуйте газ, що містить більше 30% пропану. |
| --- | --- | --- |

|  | Ніколи не використовуйте газові суміші, окрім зазначених вище. Використання інших сумішей може призвести до вибуху балона. |
| --- | --- |

Догляд та технічне обслуговування

- Завжди давайте OD-LRC охолонути перед технічним обслуговуванням.

- Зберігайте прилад чистим та вільним від сміття шляхом періодичного протирання сухою ганчіркою.

- Під час очистки приладу після пошкодження сітки,  намагайтеся запобігти потраплянню шматочків останньої на форсунку.

- Приділяйте особливу увагу чистоті запальника. Якщо останній брудний, запалити пристрій буде важко.

- Не намагайтеся пересунути запальник. Такі дії можуть спричинити проблеми із запаленням.

| Кришка Сітка Скляна колба Основа Підставка для основи |  | Запобіжний дріт Зона горіння Запальник Кнопка запальника Нога | Продається окремо Сітка OD-MTC1; Колба OD-GGC; Адаптор для заправки OD TRC. Специфікація: Яскравість: прибл. 25 w Час роботи: Горить прибл. 1.4 години з сіткою. 2 години в режимі свічка. Вага: 225 гр. Розмір у відкритому вигляді: 6 x 6 x 14.2 cм |
| --- | --- | --- | --- |

Заправка газового балону                  Завжди заправляйте балон на відкритому повітрі

1. Відкрутіть малий латунний диск та зніміть підставку для основи.

2. Додайте пальне. Коли пальне досягає ¾ балону, воно починає бити струєю. В цей момент доливання пального слід припинити.

|  | Переконайтеся, що OD-LRC не горить та тримайтеся подалі від інших осіб та відкритих джерел вогню. |
| --- | --- |
|  | Не переповнюйте резервуар для пального. Такі дії можуть спричинити вибух. Якщо балон переповнений, використайте тонку булавку для того, щоб натиснути на клапан заправки та вивільнити надлишковий газ. |

3. Прикрутіть назад підставку для основи та затягніть латунний диск.

| Латунний диск | ¾ балону – максимальна ємкість |  |
| --- | --- | --- |

Заміна сіточки

(OD-LRC може також використовуватися без сітки для отримання ефекту свічки)

|  | Рекомендовано запалювати вогонь в сітці на відкритому повітрі при відсутності вітру. |
| --- | --- |

1. Розпряміть ноги пристрою до моменту, поки вони не зафіксуються. Після цього поставте OD-LRC на плоску тверду поверхню.

2.  Поверніть кнопку запалення до вас та обережно потягніть запобіжний дріт на себе, після чого відкиньте дріт та кришку на задню сторону пристрою.

3. Зніміть скляний циліндр.

4. Одягніть сітку на дротовий корпус. Верх сітки має бути акуратно розміщений навколо «шиї» дротового корпусу, а нижня відкрита частина – навколо «жолобу» над катушкою.

5. Прив’яжіть та підріжте надлишок ниток та скоректуйте форму сітки.

6. Поверніть основу для того, щоб зробити максимальний потік газової суміші.

7. Підпаліть сітку рівномірно сірниками або запальничкою та натиність кнопку запалення (див. П.2).

|  | Переконайтеся, що газ не виходить під час натискання запальника наполовину до того, як повністю запалити ліхтар. |
| --- | --- |

До №4: сітка, шия, жолоб, дротовий корпус.

| 8. Коли сітка стане білою та круглою, затушіть ліхтар та дайте йому охолонути. Не доторкайтеся до запаленої сітки, вона дуже делікатна.. 9. Обережно поставте на місце скляну колбу та запобіжний дріт. - Сітки є витратним матеріалом. Завжди тримайте під рукою запасні. |  |
| --- | --- |
| Запалення 1. Поверніть рукоятку вмикання на позицію «Запалення» та поверніть основу OD-LRC для того, щоб виділялась максимальна кількість пального. 2. Натисніть кнопку запалення. Впевніться, що ліхтар загорівся, потім зафіксуйте кнопку запалення шляхом зсуву її вниз на місце. Переконайтеся, що неочищений газ не видний під час натискання запальника наполовину до того, як повністю запалити ліхтар.. 3. Поверніть рукоятку на позицію «Сітка» для використання ліхтаря із сіткою. Для ефекту свічки, поверніть рукоятку на позицію «Свічка»; НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ сітку. 4. Інтенсивність світла регулюється повертанням основи. 1.Рукоятка вмикання. 3. Позиція «Сітка». Позиція «Свічка». |  |

Вимикання

| 1. Вивільніть кнопку запалення шляхом обережного підйому догори. - Сітка може продовжувати світитися кілька хвилин після перекриття потоку пального. 2. Дайте ліхтарю охолонути перед складанням в чохол. |  |
| --- | --- |

|  | Перед зберіганням переконайтеся, що все пальне використане. Якщо в балоні залишиться пальне, продовжуйте палити ліхтар, поки балон не стане порожнім. |
| --- | --- |